«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ РК

«Карельский ресурсный центр

цифровых технологий»

____________И.В. Тикко

«___» _____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого оборудования

## 1. Заказчик

1.1 Заказчик – ГБУ РК «КАРЕЛЬСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (далее – Заказчик).

# 2. Предмет закупки адрес поставки

Поставщик должен поставить сетевое оборудование (далее – Товар) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Поставка Товара должна быть осуществлена по адресу, указанному в п. 6 настоящего Технического задания. Погрузка, доставка, разгрузка Товара является обязанностью Поставщика.

## 3. Цель поставки

Цель: оснащение сетевым оборудованием.

## 4. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика

4.1 Общие требования

4.1.1 Товар должен соответствовать всем без исключения требованиям 
к размерам, функциональным, техническим и качественным и количественным характеристикам Товара, указанным в разделе 5 настоящего Технического задания.

4.1.2 Товар должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам и нормативным правовым актам.

4.1.3 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в неповрежденной упаковке от производителя, свободным от прав третьих лиц. Дата производства не ранее 2025 года

Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара.

4.1.4 Весь поставляемый Товар должен обеспечиваться гарантией производителя в течение не менее 12 календарных месяцев с даты подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке.

Диагностика и устранение неисправностей должна производится на территории Заказчика, а в случае невозможности устранения неисправности на месте, доставка оборудования в авторизованный производителем сервисный центр является обязанностью Поставщика.

Время устранения отказа (устранение неисправности) Товара при наступлении гарантийного случая – не более 30 рабочих дней с даты поступления обращения Заказчика, при этом затраты на доставку Товара до сервисного центра и обратно осуществляются Поставщиком без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Заказчик не более чем через 5 рабочих дней с даты наступления такого случая уведомляет Поставщика и оформляет данный факт документально соответствующим актом в свободной форме. В случае невозможности устранения неисправности Товара в вышеуказанные сроки, Поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу поставки) аналогичный Товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

Поставщик должен обеспечить контактный телефон «горячей линии», по которому представитель Заказчика может информировать персонал Поставщика или его Представителя о дефектах в работе товара. График работы «горячей линии» должен позволять заказчику обращаться 8x5 (8 часов в день, с 9.00 до 18.00 по московскому времени, 5 рабочих дней в неделю).

4.1.5 Каждая единица Товара должна поставляться с руководством по эксплуатации. Все необходимые руководства по эксплуатации должны быть на русском языке.

Производитель Товара должен иметь в Российской Федерации сертифицированный учебный центр для сотрудников Заказчика с целью дальнейшего повышения квалификации, или для обучения сотрудников Заказчика в дальнейшем.

4.1.6 На поставляемое оборудование должна поставляться централизованная система управления, предназначенная для управления и мониторинга сетевого оборудования, которая позволит выполнять конфигурирование и обновление оборудования, а также осуществлять непрерывный мониторинг состояния, сбор и хранение инвентарных данных устройств, настройку прав и ролей пользователей системы, отслеживание аутентификаций и действий пользователей.

4.1.7	Товар должен соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), утвержденному решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113.

### 5. Требования к количеству и характеристикам поставляемого Товара.

Состав сетевого оборудования:

| № п/п | Сетевое оборудование | ОКПД2 | КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор ( тип 1) | 26.30.11.110 | 26.30.11.110-00000041 | штука | 4 |
| 2. | Коммутатор (тип 2) | 26.30.11.110 | 26.30.11.110-00000041 | штука | 3 |

Характеристики Товара в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Требования к Товару

| Наименование товара | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутатор | 1.1 | Внутренняя пропускная способность | ≥ 6000 | Гигабит в секунду |
|  | 1.2 | Количество LAN портов | ≥ 32 | Штука |
|  | 1.3 | Тип коммутатора | Управляемый |  |
|  | 1.4 | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |
|  | 1.5 | Тип передачи данных | Ethernet |  |
|  | 1.6 | Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19", настольное, настенное, напольное |  |
|  | 1.7 | Тип электропитания | AC |  |
|  | 1.8 | Тип блоков питания | Сменные |  |
|  | 1.9 | Блок питания | Встроенный |  |
|  | 1.10 | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |
|  | 1.11 | Диагностика оптического трансивера | Да |  |
|  | 1.12 | Количество 802.1ad правил | > 2 и ≤ 4 | Тысяча штук |
|  | 1.13 | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 400 | Ватт |
|  | 1.14 | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |
|  | 1.15 | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 1000 | Штука |
|  | 1.16 | Количество ECMP-групп | > 512 и ≤ 1024 | Штука |
|  | 1.17 | Количество Loopback-интерфейсов | > 32 и ≤ 64 | Штука |
|  | 1.18 | Количество L3 интерфейсов | > 2048 и ≤ 4096 | Штука |
|  | 1.19 | Количество ARP записей | ≥ 84 | Тысяча штук |
|  | 1.20 | Количество L2 Multicast-групп | > 1.8 и ≤ 2.2 | Тысяча штук |
|  | 1.21 | Количество LAG групп | > 64 и ≤ 128 |  |
|  | 1.22 | Количество портов в одном LAG | > 16 и ≤ 32 | Штука |
|  | 1.23 | Количество блоков питания | 2 | Штука |
|  | 1.24 | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 | Тысяча штук |
|  | 1.25 | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 | Штука |
|  | 1.26 | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |
|  | 1.27 | Критерии фильтрации ACL | Port, Vlan ID, Ethertype, CoS, MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 security option, IPv4 protocol numbers, IPv4 custom field, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, Time-base |  |
|  | 1.28 | Поддерживаемые типы очередей | FIFO, PQ |  |
|  | 1.29 | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection |  |
|  | 1.30 | Поддержка выделенных VLAN | Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN |  |
|  | 1.31 | Поддержка зеркалирования трафика | SPAN, RSPAN, sFlow |  |
|  | 1.32 | Поддержка протоколов ААА | Local, Radius, Tacacs+, 802.1x |  |
|  | 1.33 | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |
|  | 1.34 | Поддержка протоколов и средств управления | HTTP HTTPS SFTP NTP DHCP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SCP DHСP client LACP BFD BGP IS-IS OSPFv2 OSPFv3 RIPv2 AAA Static DHCP server DHCP relay DHCPv6 client BootP client IGMP Proxy PIM SM Local NTP client SNTP client Стандарт ERPS Стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 PIM IGMP sFlow LLDP RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 |  |
|  | 1.35 | Интерфейс LAN-порта | SFP+, QSFP+, QSFP28 |  |
|  | 1.36 | Количество портов 100G QSFP28, CFP | ≥ 32 | Штука |
|  | 1.37 | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 1 | Штука |
|  | 1.38 | Уровень управляемого коммутатора | 3 |  |
|  | 1.39 | Тип охлаждения | Активное |  |
|  | 1.40 | Производительность (Full Duplex) | ≥ 4096 | Гигабит в секунду |
|  | 1.41 | Интерфейс сетевых модулей | SFP+, QSFP+, QSFP28 |  |
|  | 1.42 | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |
|  | 1.43 | Объем оперативной памяти | ≥ 8192 | Мегабайт |
|  | 1.44 | Размер пакетного буфера | ≥ 16 | Мегабайт |
|  | 1.45 | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 8192 | Мегабайт |
|  | 1.46 | Количество записей MAC | ≥ 256 | Тысяча штук |
|  | 1.47 | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR |  |
|  | 1.48 | Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк | ≥ 8 | Штука |
|  | 1.49 | Возможность стекирования | Да |  |
|  | 1.50 | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |
|  | 1.51 | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |
|  | 1.52 | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |
|  | 1.53 | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |
|  | 1.54 | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |
|  | 1.55 | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |
|  | 1.56 | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |
|  | 1.57 | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |
|  | 1.58 | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |
|  | 1.59 | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |
|  | 1.60 | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |
|  | 1.61 | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |
|  | 1.62 | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |
|  | 1.63 | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |
|  | 1.64 | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |
|  | 1.65 | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |
|  | 1.66 | Поддержка IP Source Guard | Да |  |
|  | 1.67 | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |
|  | 1.68 | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |
|  | 1.69 | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |
|  | 1.70 | Поддержка временных списков контроля доступа | Да |  |
|  | 1.71 | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP |  |
|  | 1.72 | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |
|  | 1.73 | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |
|  | 1.74 | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |
|  | 1.75 | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |
|  | 1.76 | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Да |  |
|  | 1.77 | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |
|  | 1.78 | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |
|  | 1.79 | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |
|  | 1.80 | Поддержка IPv6 | Да |  |
|  | 1.81 | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |
|  | 1.82 | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |
|  | 1.83 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |
|  | 1.84 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Да |  |
|  | 1.85 | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |
|  | 1.86 | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |
|  | 1.87 | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |
|  | 1.88 | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |
|  | 1.89 | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |
|  | 1.90 | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |
|  | 1.91 | Наличие функции Proxy ARP | Да |  |
|  | 1.92 | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |
|  | 1.93 | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |
|  | 1.94 | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |
|  | 1.95 | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |
|  | 1.96 | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Да |  |
|  | 1.97 | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Да |  |
|  | 1.98 | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |
| Коммутатор | 2.1 | Внутренняя пропускная способность | ≥ 2000 | Гигабит в секунду |
|  | 2.2 | Количество LAN портов | ≥ 48 | Штука |
|  | 2.3 | Тип коммутатора | Управляемый |  |
|  | 2.4 | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |
|  | 2.5 | Тип передачи данных | Ethernet |  |
|  | 2.6 | Тип размещения | Телекоммуникационная стойка или шкаф 19", настольное, настенное, напольное |  |
|  | 2.7 | Тип электропитания | AC |  |
|  | 2.8 | Тип блоков питания | Сменные |  |
|  | 2.9 | Блок питания | Встроенный |  |
|  | 2.10 | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |
|  | 2.11 | Диагностика оптического трансивера | Да |  |
|  | 2.12 | Количество 802.1ad правил | > 2 и ≤ 4 | Тысяча штук |
|  | 2.13 | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 200 | Ватт |
|  | 2.14 | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |
|  | 2.15 | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 5000 | Штука |
|  | 2.16 | Количество ECMP-групп | > 512 и ≤ 1024 | Штука |
|  | 2.17 | Количество Loopback-интерфейсов | > 32 и ≤ 64 | Штука |
|  | 2.18 | Количество L3 интерфейсов | > 2048 и ≤ 4096 | Штука |
|  | 2.19 | Количество ARP записей | ≥ 28 | Тысяча штук |
|  | 2.20 | Количество L2 Multicast-групп | > 3.2 и ≤ 6.2 | Тысяча штук |
|  | 2.21 | Количество LAG групп | > 64 и ≤ 128 |  |
|  | 2.22 | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 | Штука |
|  | 2.23 | Количество блоков питания | 2 | Штука |
|  | 2.24 | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 | Тысяча штук |
|  | 2.25 | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 | Штука |
|  | 2.26 | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |
|  | 2.27 | Критерии фильтрации ACL | Port, Vlan ID, Ethertype, CoS, MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 security option, IPv4 protocol numbers, IPv4 custom field, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, Time-base |  |
|  | 2.28 | Поддерживаемые типы очередей | FIFO, PQ |  |
|  | 2.29 | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection |  |
|  | 2.30 | Поддержка выделенных VLAN | Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN |  |
|  | 2.31 | Поддержка зеркалирования трафика | SPAN, RSPAN, sFlow |  |
|  | 2.32 | Поддержка протоколов ААА | Local, Radius, Tacacs+, 802.1x |  |
|  | 2.33 | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |
|  | 2.34 | Поддержка протоколов и средств управления | HTTP HTTPS SFTP NTP DHCP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SCP DHСP client LACP BFD BGP IS-IS OSPFv2 OSPFv3 RIPv2 AAA Static DHCP server DHCP relay DHCPv6 client BootP client IGMP Proxy PIM SM Local NTP client SNTP client Стандарт ERPS Стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 PIM IGMP sFlow LLDP RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 |  |
|  | 2.35 | Интерфейс LAN-порта | SFP, SFP+, QSFP+, QSFP28 |  |
|  | 2.36 | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 48 | Штука |
|  | 2.37 | Количество портов 100G QSFP28, CFP | ≥ 4 | Штука |
|  | 2.38 | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 1 | Штука |
|  | 2.39 | Уровень управляемого коммутатора | 3 |  |
|  | 2.40 | Тип охлаждения | Активное |  |
|  | 2.41 | Производительность (Full Duplex) | ≥ 2048 | Гигабит в секунду |
|  | 2.42 | Интерфейс сетевых модулей | SFP, SFP+, QSFP+, QSFP28 |  |
|  | 2.43 | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |
|  | 2.44 | Объем оперативной памяти | ≥ 8192 | Мегабайт |
|  | 2.45 | Размер пакетного буфера | ≥ 4 | Мегабайт |
|  | 2.46 | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 8192 | Мегабайт |
|  | 2.47 | Количество записей MAC | ≥ 64 | Тысяча штук |
|  | 2.48 | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR |  |
|  | 2.49 | Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк | ≥ 8 | Штука |
|  | 2.50 | Возможность стекирования | Да |  |
|  | 2.51 | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |
|  | 2.52 | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |
|  | 2.53 | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |
|  | 2.54 | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |
|  | 2.55 | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |
|  | 2.56 | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |
|  | 2.57 | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |
|  | 2.58 | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |
|  | 2.59 | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |
|  | 2.60 | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |
|  | 2.61 | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |
|  | 2.62 | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |
|  | 2.63 | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |
|  | 2.64 | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |
|  | 2.65 | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |
|  | 2.66 | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |
|  | 2.67 | Поддержка IP Source Guard | Да |  |
|  | 2.68 | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |
|  | 2.69 | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |
|  | 2.70 | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |
|  | 2.71 | Поддержка временных списков контроля доступа | Да |  |
|  | 2.72 | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP |  |
|  | 2.73 | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |
|  | 2.74 | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |
|  | 2.75 | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |
|  | 2.76 | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |
|  | 2.77 | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Да |  |
|  | 2.78 | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |
|  | 2.79 | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |
|  | 2.80 | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |
|  | 2.81 | Поддержка IPv6 | Да |  |
|  | 2.82 | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |
|  | 2.83 | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |
|  | 2.84 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |
|  | 2.85 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Да |  |
|  | 2.86 | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |
|  | 2.87 | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |
|  | 2.88 | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |
|  | 2.89 | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |
|  | 2.90 | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |
|  | 2.91 | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |
|  | 2.92 | Наличие функции Proxy ARP | Да |  |
|  | 2.93 | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |
|  | 2.94 | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |
|  | 2.95 | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |
|  | 2.96 | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |
|  | 2.97 | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |

# 6. Сроки и место поставки Товара

6.1 Товар должен быть поставлен по следующим адресам в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта в рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

Адреса поставки Товара

Республика Карелия, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, наб Гюллинга (Зарека Р-Н), д. 11, офис 2

# 7. Требование к упаковке Товаров

7.1 Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Весь Товар должен иметь упаковку, снижающую риск механического повреждения и деформации Товара, порчу от атмосферных воздействий, защищающую от воздействия влажности окружающей среды, а также выдерживающую без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки.

7.2 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020. «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

В одну из упаковок, поставляемых в  адрес Заказчика, должен быть вложен комплект сопроводительных документов.

8. Требования к сертификации

8.1 При поставке Товаров Поставщик должен представить копии действующих сертификатов соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС) на поставляемые Товары (в случае, если Товары подлежат обязательной сертификации), а также копии Декларации о соответствии Таможенного Союза на поставляемые Товары (если в соответствии с законодательством Российской Федерации их предоставление обязательно).

Указанные копии документов, в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть представлены Поставщиком при поставке Товаров.

9. Порядок сдачи-приемки Товаров по количеству в Месте поставки Товаров

Товары должны быть поставлены в Место поставки Товаров в количестве и в срок, указанном в Разделе 6 «Сроки и место поставки Товара»

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки Товаров, Поставщик должен уведомить Заказчика в письменном виде о дате и времени предполагаемой поставки Товаров.

Сдача-приемка Товаров по количеству должна производиться в Месте поставки Товаров и может оформляться Товарной накладной,Товарно транспортной накладной или иным документом по усмотрению Поставщика, подписываемым Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Поставщик должен передать Заказчику вместе с Товаром следующие документы:

- Товарную накладную, Товарно - транспортной накладной или иной документ по усмотрению Поставщика с указанием цен – в 2 (двух) экземплярах (в случае, если такие документы оформлялись);

- копии Декларации о соответствии Таможенного Союза на поставляемые Товары в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Технического задания (если в соответствии с законодательством Российской Федерации их предоставление обязательно);

- копии действующих сертификатов соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС) на поставляемые Товары в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Технического задания (если Товары подлежат обязательной сертификации)».

В случае неполучения Заказчиком вышеуказанных документов, Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товаров.